Física Experimental II

Experimento 10

A determinação do calor específico de um sólido

Habilidades e competências

Ao término desta atividade o aluno deverá ter competência para:

- Mencionar as trocas de calor envolvidas no processo

- Determinar o equivalente em água de um calorímetro

- Determinar o calor específico de corpos sólidos

A determinação do equivalente em água de um calorímetro

1.1 - Material necessário

- Calorímetro de água com agitador

- Termômetro – 10 a 110 ºC

- 100 ml de água gelada

- 100 ml de água a temperatura ambiente

- Fonte térmica

- Copo Becker de 250 ml

- Proveta graduada de 100 ml

1.2 – Fundamentos

O equivalente em água de um calorímetro é a massa de água equivalente, em efeito térmico, ao conjunto de componentes do calorímetro (vaso, tampa, agitador, termômetro, etc).

O equivalente em água do calorímetro é uma de suas características mais importante. O calorímetro experimenta todas as trocas de calor necessárias para atingir o equilíbrio térmico, logo, ele intervem e deve ser considerado nos cálculos pertinentes à estas trocas.

1.3 – Montagem

1.3.1. Coloque no calorímetro 50 ml de água fria com temperatura em torno de 10 ºC abaixo da temperatura ambiente.

1.3.2. Tampe o conjunto e introduza o termômetro no calorímetro

1.4 – Andamento das atividades

1.4.1. Prepare num copo de becker vazio 50 ml de água morna com temperatura em torno de 10 ºC acima da temperatura ambiente.

- Meça a temperatura inicial oaf  do calorímetro com água fria (ela pode ter variado).

oaf = __________ ºC

- Meça a temperatura   da água morna do copo (ela pode ter variado).

oaq = __________ ºC

1.4.2. Derrame água morna no calorímetro.

1.4.3. Tampe o calorímetro.

1.4.4. Introduza o termômetro no calorímetro pelo orifício da tampa.

1.4.5. Agite leve e constantemente a mistura.

- Anote a máxima temperatura alcançada (temperatura de equilíbrio térmico entre o calorímetro e a mistura).

e = __________ ºC

- Com os dados obtidos calcule a massa total de água utilizada.

- Determine o equivalente em água me do calorímetro, sabendo que:

Calor perdido = Calor ganho

maqcaθoaq−θe=meca+mafcaθe−θoaf

onde:

maq = massa de água morna

ca= calor específico da água

θoaq= temperatura inicial da água morna

θe= temperatura de equilíbrio térmico

me= equivalente em água do calorímetro

maf= massa de água fria

θoaf= temperatura inicial da água fria

Equivalente em água:      me = _______ g

A determinação do calor específico de um sólido

  - - Material necessário

- Calorímetro com agitador e equivalente em água conhecido

- Termômetro -10 a 110 ºC

- Sistema com haste e mufa

- Corpo de prova de alumínio

- Corpo de prova de aço

- Proveta graduada de 100 ml

- Agitador

- Cronômetro

- Fonte térmica

- Copo de becker

2.2 - Andamento das atividades

2.2.1. Coloque 100 ml de água a temperatura ambiente, no interior do calorímetro.

2.2.2. Tampe o conjunto e introduza o termômetro no calorímetro.

- Anote a massa mAl do corpo de prova de alumínio

mAl = _________ g

2.2.3. Coloque o corpo de prova de alumínio no interior de um copo becker com 100 ml de água à temperatura ambiente.

2.2.4. Aqueça o conjunto até a ebulição.

2.2.5. Após a ebulição, desligue o sistema de aquecimento.

2.2.6. Aguarde 3 minutos, sempre agitando levemente o corpo de prova no interior da água.

- Leia e anote a temperatura inicial do alumínio.

0Al = _________ °C

- Anote a temperatura ambiente (temperatura inicial do calorímetro com água).

a = _________ °C

2.2.7. Transporte o corpo de prova de alumínio pelo fio, colocando-o dentro do calorímetro.

2.2.8. Tampe o calorímetro e introduza o termômetro no orifício da tampa.

2.2.9. Agite leve e constantemente a mistura.

- Leia e anote a temperatura máxima alcançada (temperatura de equilíbrio térmico do calorímetro).

e = _________ °C

O calor específico (cAl) da substância que compõe o corpo de prova pode ser obtido pela equação:

Qcedido (corpo de prova de Al) = Qrecebido (calorímetro) + Qrecebido (água)

mAlcAlθ0Al−θe=meθe−θa+macaθe−θa

onde:

mAl = massa do corpo de prova de Al

cAl= calor específico do alumínio

θ0Al= temperatura inicial do corpo de prova (Al)

θe= temperatura de equilíbrio térmico do sistema

me= equivalente em água do calorímetro

θa= temperatura inicial da água no calorímetro

ma= massa de água que foi colocada no calorímetro

ca= calor específico da água

- Com os dados obtidos, determine o calor específico do alumínio.

2.2.10. Repita o mesmo procedimento utilizado para determinar o calor específico do alumínio, para determinar o calor específico do aço.