Determinação do espectro de absorção de luz de aminoácidos

Objetivos

- familiarizar o estudante com a técnica analítica da espectrofotometria

- mostrar as etapas a serem seguidas numa determinação espectrofotométrica

Considerações

A espectrofotometria compreende os métodos analíticos utilizados para a determinação da concentração de soluções, tendo como base a absorção de algum tipo de radiação do espectro eletromagnético. Baseia-se no fato de qua qualquer composto químico, sólido, líquido ou gasoso é capaz de absorver, numa certa intensidade, a radiação eletromagnética de definidos comprimentos de onda.

O visível e o ultravioleta (UV) são duas regiões do espectro eletromagnético, comumente utilizadas na quantificação de substancias coloridas ou substancias que absorvem radiação UV, respectivamente. Os espectrofotômetros, aparelhos que permitem a avaliação da quantidade de luz absorvida peãs soluções, podem ser utilizados para avaliações apenas no visível (possuem apenas uma lâmpada de tungstênio) ou em toda a região UV-visivel (possuem duas lâmpadas intercambiáveis: de tungstênio e de deutério).

Sabendo-se que as interações entre a radiação eletromagnética e as partículas das substancias do meio dependem, fundamentalmente da energia da radiação, a quantidade de radiação absorvida por uma solução varia com o comprimento de onda da radiação incidente. O estabelecimento da relação entre esses dois parâmetros produz o chamado “espectro de absorção”.

O espectro de absorção entre outras utilidades presta-se à escolha da região de trabalho que, tanto quanto possível, deve coincidir com o comprimento de onda de máxima absorção.

Material

- Espectrofotômetro

Soluções-padrão de aminoácidos - Leucina -0,2 mg/ml; Triptofano -0,02 mg/ml;- Tirosina -0,2 mg/ml; Triptofano –concentração desconhecida

Procedimento

1.a-  determinação do espectro de cada solução de aminoácido.

- Ligue o espectrofotômetro

- Coloque a cubeta com água destilada no compartimento apropriado e faça uma varredura entre 220 nm a 320 nm

c)Em seguida, Pipetar 1 mL de cada solução em uma cubeta de quartzo de espectrofotômetro e refaça a varredura de cada aminoacido:

Responda:

1) Determinar nas diferentes soluções fornecidas:

a) λmáx;

b) absorbância obtida em λmáx;

c) calcular ε de cada aminoácido.

1b - Determinação da curva de absorbância x concentração

Para construção da curva de absorbância em diferentes concentrações de Triptofano, pipetar os seguintes volumes e medir a absorbância em λmáx. (Tabela 2).

Tabela 2 – Absorbância em λmáx em diferentes concentrações de Triptofano.

| Tubo | Triptofano (0,5 mg/mL) | Água destilada | Concentração (mg/mL) | Absorbância (λmáx) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| branco | - | 5,0 mL |  |  |  |
| 1 | 0,1 mL | 4,9 mL |  |  |  |
| 2 | 0,2 mL | 4,8 mL |  |  |  |
| 3 | 0,4 mL | 4,6 mL |  |  |  |
| 4 | 0,7 mL | 4,3 mL |  |  |  |

a) Ajuste o aparelho para o comprimento de onda de 280 nm.

b) Coloque a cubeta com água destilada no compartimento apropriado e ajuste o aparelho para A=0

c) Determine os valores de absorbâncias das soluções padrão

e) Determine os valores de absorbância da amostra de concentração desconhecida de triptofano (fornecida pelo professor)

Atividades:

1) Construa um gráfico relacionando as concentrações das solução-padrao (mM) de triptofano com seus respectivos valores de absorbância

  - determine a equação de regressão e o seu coeficiente de regressão

Equação de regressão:____________________

R2: _______________________

3) Qual o valor de absorbância que corresponde a 45,0% T?

5)Uma  solução  0,000396  M  de  um  composto  A  apresentou  uma  absorvância  de 0,624  em  238  nm  numa  cubeta de  1,000  cm  de  caminho  óptico.  Uma  solução  em branco, contendo apenas o solvente, apresentou uma absorvância de 0,029 no mesmo comprimento de onda. Determine a absortividade molar do composto A

b)  A  absorvância  de  uma  solução  de concentração  desconhecida  do  composto  A,  no mesmo  solvente  e  usando  a  mesma  cubeta,  é  de  0,375  em  238nm.  Determine a concentração de A na solução desconhecida.

c) Uma solução concentrada do composto A, no mesmo solvente, foi diluída a partir de um volume  inicial  de  2,00  mL  para  um  volume  final  de  25,00  mL  e  a  seguir  teve  uma absorvância  de  0,733.  Qual é  a  concentração  de  A  na  solução  concentrada?