4.16 CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA (TLC)

Os produtos da hidrólise enzimática de lactose de soro de leite foram analisados por cromatografia em camada delgada para identificar os XOs formados. A cromatografia ascendente foi realizada em placas de sílica gel 60 F254 (Merck) empregando como solvente uma mistura de acetato de etila:ácido acético:propanol:ácido fórmico:água (25:10:5:1:15) (PUCHART; BIELY, 2008). A solução reveladora foi preparada dissolvendo-se 1,8 g de N-(1-Nafitil)-etilenodiamina dihidrocloreto em 200 mL de etanol e, sob agitação constante, foi adicionado lentamente 20 mL de ácido sulfúrico concentrado. As amostras e padrões foram colocadas a 1 cm da parte inferior da placa através de aplicações sucessivas de 1 μL (2 a 4 aplicações), a uma distância de 0,8 cm uma da outra, secas com um secador de ar quente a cada aplicação. Uma cuba com tampa foi utilizada para acondicionar o solvente e a placa, que foi colocada na posição vertical. Após o solvente ascender ao topo da placa, esta foi retirada e seca com secador de ar quente até que estivesse livre de solvente. A revelação das amostras foi realizada por imersão da placa na solução reveladora e seca em estufa a 110°C por aproximadamente 5 min ou até o aparecimento de manchas.