# Efeito da temperatura na atividade enzimática

Objetivos:

Parte 1: Verificar a influência do fator temperatura na atividade da enzima.

# Materiais

## Xilana 1%

Tampão fosfato de sódio 0,05 M pH 8

Banhos maria a 40 0C, 50  0C , 600C e 70  0C.

Espectrofotômetro

# Procedimento

- Seguir o protocolo abaixo:

| tubos | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xilana preparada em tampão (μl ) | 1800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| tampao | 200 |  |  |  |  |
| Incubar por 5 min nas temperaturas antes de colocar a enzima |  |  |  |  |  |
| enzima(μl) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Colocar os tubos 1,2,3 e 4 respectivamente nos banhos a  40 0C, 50 0C, 60 0C  e 700C.

- Após 5 min adicionar 1,5 ml de DNS, ferver por 5 min e fazer a leitura a 540 nm.

- Lançar em gráfico v x T .

- Lançar em gráfico log v x 1/T e calcular a energia de ativação.

Parte 2: Determinar a estabilidade térmica da enzima

Em tubos eppendorf de 2 ml adicionar os reagentes:

| tubos | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| enzima(μl) | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Incubar a enzima nas temperaturas antes de colocar o substrato e após 15, 30 e 60 min retirar 100 microlitros da enzima e transferir para um novo eppendorf. Deixar esfriar em banho de gelo e depois de 2 min colocar o substrato e levar para o banho Maria a 50 oC/5 min para reagir com o substrato. |  |  |  |  |  |
| xilana preparada em tampão (μl ) | 1800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| tampão | 200 | - | - | - | - |
| DNS (ml) | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Determinar:

1) O tempo de meia vida (t1/2)

t1/2 = 0,693/kd     (equação 1).

2) .Análise dos parâmetros termodinâmicos de desnaturação enzimática

Os parâmetros termodinâmicos de desnaturação da xilanase, energia livre, entalpia e entropia podem ser calculados conforme as seguintes equações :

∆G = -RT (ln kdh)					(equação 2)

kBT

∆H = Ea – RT		       		            (equação 3)

∆S = (∆H - ∆G) / T					(equação 4)

Ea = - R .(inclinação do gráfico 1/T vs ln Kd)	(equação 5)