Especialização em Engenharia da Qualidade

Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP

Departamento de Engenharia Química

Avaliação de Controle Estatístico da Qualidade e do Processo

1) Uma industria Farmacêutica monitora sua produção de comprimidos retirando uma amostra de tamanho 5 a cada 45 minutos. Os dados provenientes das pesagens destas amostra estão listados abaixo:

| Amostra | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 117,5981 | 109,7785 | 121,9541 | 130,2118 | 129,5868 |
| 2 | 133,8651 | 102,5313 | 118,1266 | 128,7602 | 111,3064 |
| 3 | 114,4784 | 106,4765 | 105,2247 | 112,179 | 113,8119 |
| 4 | 103,0566 | 115,4566 | 116,7676 | 121,0788 | 117,0761 |
| 5 | 117,3841 | 117,0381 | 130,7411 | 119,3177 | 118,5107 |
| 6 | 115,8943 | 135,7777 | 126,9254 | 139,0052 | 114,7607 |
| 7 | 133,2916 | 107,1008 | 124,3116 | 127,2175 | 135,3513 |
| 8 | 119,3239 | 115,8096 | 125,4011 | 116,9494 | 126,0609 |
| 9 | 108,4465 | 113,2221 | 107,8274 | 117,097 | 119,7402 |
| 10 | 120,2249 | 117,4183 | 137,556 | 106,0601 | 114,1082 |
| 11 | 99,37935 | 131,5814 | 109,7619 | 114,7714 | 126,0617 |
| 12 | 123,7337 | 126,9969 | 124,7659 | 109,0252 | 111,0741 |
| 13 | 125,552 | 122,5811 | 112,4813 | 118,0724 | 121,0523 |
| 14 | 124,4624 | 121,1097 | 112,7123 | 135,0788 | 123,8976 |
| 15 | 120,5779 | 126,6387 | 126,8961 | 114,9077 | 112,6145 |
| 16 | 128,8895 | 110,3906 | 107,5289 | 125,6906 | 125,1072 |
| 17 | 137,6455 | 131,55 | 130,4312 | 120,9037 | 120,0156 |
| 18 | 123,6296 | 119,7959 | 111,5626 | 105,8016 | 126,6267 |
| 19 | 123,5538 | 124,9432 | 121,7078 | 111,7846 | 129,9056 |
| 20 | 117,5103 | 113,2806 | 113,431 | 116,5681 | 116,3731 |
| 21 | 115,8096 | 126,7954 | 124,1057 | 115,1336 | 130,4398 |
| 22 | 105,9125 | 124,4046 | 119,0698 | 120,3339 | 114,7676 |
| 23 | 115,6032 | 126,7946 | 126,4244 | 123,6513 | 125,5309 |
| 24 | 133,045 | 122,4313 | 124,712 | 134,8227 | 117,3155 |
| 25 | 128,3062 | 121,148 | 129,1283 | 118,8136 | 113,7615 |

- Faça uma carta de controle (utilizando o Minitab), para a média e amplitude;

- Se a especificação do processo for 120 ± 12 mg, determine o Cp e o Cpk do processo e analise os resultados.

- Determine o percentual de produtos fora da especificação.

- Se a média do processo for alterada para 126 mg, qual é o NMA e o TES da Carta das médias? (suponha que o desvio-padrão permaneça inalterado).