OPERAÇÕES UNITÁRIAS EXPERIMENTAL I

Prof. Geronimo Virginio Tagliaferro

NOTAS DE AULA

# REDUÇÃO DE TAMANHO

O termo “redução de tamanho” se aplica a todas as formas em que as partículas de sólidos são rompidas em outras menores. Na indústria, muitas vezes torna-se necessário a redução do tamanho de um sólido (uma grande pedra por ex.) a fim de que ele se torne manejável. Produtos químicos sintéticos são moídos para se obter pós, lâminas de materiais plásticos devem ser cortadas em pequenos cubos, etc..... Certos produtos comerciais devem obedecer as especificações de tamanhos, e as vezes até mesmo de forma.

# CRITÉRIOS DE REDUÇÃO DE TAMANHOS

Os aparelhos típicos utilizados na redução de tamanho  são os Britadores e Moinhos. Um britador ou um moinho ideal deve: 1) Possuir grande capacidade de produção, 2) Requerer uma potência pequena por unidade de produto e 3) Fornecer um produto com tamanho único ou com uma distribuição de tamanho desejada.

# MOAGEM

A moagem é uma operação unitária de redução de tamanho, em que o tamanho médio dos alimentos sólidos é reduzido pela aplicação de forças de impacto, compressão e abrasão.

As vantagens da redução de tamanho no processamento são:

- Aumento da relação superfície /volume, aumentando, com isso, a eficiência de operações posteriores, como extração, aquecimento, resfriamento, desidratação, etc.

- Uniformidade do tamanho das partículas do produto, auxiliando na homogeneização de produtos em pó ou na solubilização dos mesmos (exemplo: sopas desidratadas, preparados para bolos, achocolatados, etc.).

A moagem é uma operação unitária freqüentemente utilizada com grãos, para reduzi-los a farinha ou pó. Em cereais, implica na eliminação do pericarpo, das cascas da semente, da epiderme nuclear e da camada do aleuroma. Geralmente se elimina o gérmen por ser relativamente rico em óleo, o qual provoca o ranço do cereal, diminuindo a sua qualidade.

A trituração ou moagem pode ser considerada muito ineficaz do ponto de vista energético. Somente uma pequena parte da energia é empregada realmente para a ruptura ou fragmentação do sólido. A maior parte se dirige para a deformação desse sólido e a criação de novas linhas de sensibilidade que pode produzir a ruptura sucessiva dos fragmentos. O resto da energia se dissipa em forma de calor.

## BRITAGEM

É a fase grosseira de redução de tamanho dos minerais. O processo mais empregado consiste na quebra do material principalmente pela ação da força de compressão, aplicada através do movimento periódico de aproximação e afastamento de uma superfície móvel contra outra fixa.

O consumo de pedra britada aumente de ano para ano: o progresso exige novas estradas, edifícios, barragens, etc. Virtualmente, toda construção depende de pedra para ser britada (quebrada) para ser reduzida ao tamanho (granulométrica) especificada. Também a procura de minério tem aumentado com o desenvolvimento tecnológico e industrial. Os processos metalúrgicos e de concentração de minérios exigem redução à tamanho adequado à sua utilização.

# EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA REDUÇÃO DE TAMANHO

As principais máquinas utilizada na redução de tamanho são:

- BRITADORES

A) Britadores de mandíbula;

B) Britadores giratórios;

C) Britadores de rolos.

- MOINHOS

- Moinhos de martelos ou de impacto;

- Moinhos giratórios de compressão;

- Moinhos de Rolos;

- Moinhos de barras.

- Moinhos de Fricção;

- Moinhos giratórios;

- Moinhos de barras;

- Moinhos de bolas e de pedras;

- Moinhos de tubos ou compartimentados.

3 . MOINHOS DE ULTRAFINOS

- Moinhos de martelos com classificação interna;

- Moinhos que utilizam a energia de um fluído

4 . MÁQUINAS CORTADORAS

- Cortadoras de machados, de quadrados e de tiras.

Equipamentos:

- Britadores: grande para médio; 
- Trituradores: para graus médios de divisão; 
- Moinhos: reduzir médios a pó.

# CONSUMO DE ENERGIA  (POTÊNCIA)  NA MOAGEM

### Os custos de energia são o principal gastos em trituração (ou britamento)  e moenda, de maneira que os fatores que controlam esses custos são importantes.

O sólido a ser fragmentado inicialmente sofre deformação e fica em estado de tensão até que, ultrapassando o limite de ruptura, as partículas se rompem.

“O trabalho necessário para fragmentar o sólido é proporcional ao aumento de superfície produzido”

### As leis de Kick, Rittinger e Bond são leis empíricas que podem ser obtidas a partir de uma equação diferencial que relaciona o trabalho elementar necessário  (-dW, trabalho fornecido) para fragmentar a unidade de massa do sólido com uma variação de tamanho (-dD, redução de tamanho ou diâmetro médio).

−dW=k−dDDn

Portanto:

Lei de Kick: n = 1 (primeiras fases do britamento)

Lei de Rittinger: n= 2 (moagem fina)

Lei de Bond: n = 1,5 ( geral)

# LEI DE KICK: n = 1

Sendo:

D1 = Tamanho médio inicial

D2 = Tamanho médio final

W = Consumo de potência do britador ou moinho

Levando em cota a capacidade do moinho ou britador (C) em ton/h pode-se calcular o trabalho total por hora:

é a lei de Kick

“O trabalho necessário para fragmentar um sólido é função logarítmica da razão entre os tamanhos inicial e final dos fragmentos”

A lei só serve para prever as alterações de consumo decorrentes de modificações introduzidas numa operação que já vem sendo realizada.

Aplica-se bem nas primeiras fases do britamento, quando as modificações da extensão superficial não são importantes.

# LEI DE RITTINGER: n = 2

Integrando da mesma forma que para lei de Kick, e considerando a capacidade do britador ou do moinho:

### Aplica-se principalmente a moagem fina

Exercício 1) Consome-se 30 Hp para moer 140 t/h de um material entre 2 mm e 1 mm. Qual a energia necessária para moer 120 t/h do mesmo material entre 1 mm e 0,5 mm ?

#### LEI DE BOND: n = 1,5

##### Da mesma forma, temos

é a lei de Bond

Para utilizar a equação da lei de Bond, define-se um índice de trabalho Wi, que inclui a fricção na trituradora. (britador ou moinho). É dependente da natureza do sólido (tabelado)

Se W for dado em HP, C em ton/h , D em cm e Wi em kWh/ton; então k = 0,134

Exemplo 02. (Gomide, R; p.98) Fazer uma estimativa da energia necessária para britar 100 t/h de calcário, desde um diâmetro médio de 5 cm até o diâmetro final de 8 Mesh Tyler (0,236 cm).

a) Supor que 80% do peso da alimentação passam por uma peneira de 5 cm de malha e que o produto passa por uma peneira de 8 Mesh Tyler (0,236 cm). 
b) Todas as partículas da alimentação e do produto tem a mesma forma geométrica. 
c) Britamento a seco.

Resposta: Aplicando a lei de Bond, temos:

Lei de Bond:

C = 100 t/h

wi = 12,74 . 1,34 = 17,07 KWh/t

Di = 5 cm

D2 = 0,236 cm.

Exemplo 03. (Gomide, R.; p.99) O britamento da hematita está sendo realizado a úmido numa indústria com um britador intermediário de cilindros lisos. Na operação atual 1/4 Hp é consumido para acionar o britador vazio e 14 Hp é consumido durante a fragmentação de 6,4 t/h do minério, desde um diâmetro médio de 3 mm a 1 mm. Faça uma estimativa do consumo de energia a ser esperado depois de um ajuste no espaçamento entre os cilindros, de modo a reduzi-lo na metade.

Solução:

a) Lei de Rittinger:

b) Lei de Kich:

c) Lei de Bond:

Lei de Bond: é mais próxima do real.

Operação atual:

# ANÁLISE GRANULOMÉTRICA

Tanto a especificação da finura desejada, como o cálculo da energia necessária para realizar uma operação de fragmentação, requerem a definição do que s entende por tamanho das partículas do material. A determinação de outras características do produto moído também exige o conhecimento prévio de granulometria e geometria das partículas que constituem.

Distinguem-se pelo tamanho, cinco tipos de sólidos particulados, apesar dessa distinção não ser muito nítida.

- Pós: partículas  de 1 m até 0,5 mm;

- Sólidos granulares: de 0,5 mm a 10 mm;

- Blocos pequenos: partículas de 1 a 5 cm;

- Blocos médios: partículas de 5 até 15 cm;

- Blocos grandes: partículas maiores que 15 cm.

# PENEIRAÇÃO

A peneiração consiste em fazer passar a partícula através de malhas progressivamente menores, até que ela fique retida. O tamanho da partícula será compreendido entre a média da malha que reteve (D1) e a imediatamente anterior (D2). A média aritmética das abertura dessas malhas servirá para caracterizar o tamanho físico da partícula (D).

D=D1+D22

Dessa forma características importantes do material poderão ser obtidas em função de D:

- Superfície externa de cada partícula (s): s = aD2

Ex: Para esfera (tamanho característico D = diâmetro) s = D2, portanto a = .

Ex: Para o cubo (tamanho característico D = aresta) s = 6D2, portanto  a =6.

- Volume da Partícula (V) V =bD3.

Para a esfera : V = /6 D3, b = /6.

Para o cubo: V = D3, b = 1

- Fator de forma ()  = a/b.

Para cubos e esferas  = 6.

Muitos produtos de operação de moagem possuem   = 10,5.

Para muitos tipos de pós, o valor varia de 7 a 8.

Para partículas laminares de mica,   55.

- Números de partículas da amostra (N):

- Superfície externa total (S):

6) Superfície específica    Sesp. = S/m = /D

PENEIRAÇÃO SÉRIE TYLER (MAIS USADA)

A série consta 14 peneiras e tem como base  uma peneira de 200 malhas por polegada linear (200 mesh), feita com fio de arame de 0,053 mm de espessura, o que dá uma abertura livre de 0,074 mm. As demais peneiras são: 150, 100, 65, 48, 35, 28, 20, 14, 10, 8, 6, 4 e 3 mesh .

###### Mesh é o número de malhas por polegada linear

Ex:  Disposição de uma série Tyler de peneiras:

# REPRESENTAÇÃO ANALÍTICA DA DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA

- Número de partículas da amostra:

Sendo  a fração de massa retida em cada peneira, temos: m = m

- Para materiais homogêneos:

- Para materiais heterogêneos: Peneiração

Portanto:

# Para análise granulométrica diferencial

Para análise acumulativa (método integral)

OBS: O método integral é mais preciso que o diferencial.

- Superfície externa (S):

- Para materiais homogêneos :

- Para materiais heterogêneos:

# Para análise granulométrica diferencial

Para análise acumulativa (método integral)

Exercícios:

- Vinte gramas de uma amostra de café solúvel, com partículas esféricas (a=  e b = /6) de  = 1,5 g/cm3, foram submetidas à uma análise granulométrica, obteve-se os seguintes resultados abaixo:

| Malha (mesh) | Massa retida (g) |
| --- | --- |
| 35 | 0 |
| 48 | 0 |
| 65 | 11,2 |
| 100 | 6 |
| 200 | 2 |
| Fundo | 0,8 |

Determine o número  de partículas e a área superficial total da amostra, utilizando os métodos diferencial e integral (acumulativo).

Solução:

ANEXO (Deve ser levado em todas as aulas e será utilizado na Prova)

TABELA 1: Índice de trabalho para redução de tamanho a seco* ou a úmido

| MATERIAL | Densidade (g/cm3) | Wi (kWh/ton) |
| --- | --- | --- |
| ##### Bauxita | 2,20 | 8,7 |
| Cimento clinquer | 3,15 | 13,45 |
| Cimento bruto | 2,67 | 10,51 |
| Argila | 2,51 | 6,30 |
| Carvão | 1,4 | 13,00 |
| Coque | 1,31 | 15,13 |
| Granito | 2,66 | 15,13 |
| Minério de gesso | 2,69 | 6,73 |
| Cascalho | 2,66 | 16,06 |
| Min. de ferro (hematita) | 3,53 | 12,84 |
| Mineral de fosfato | 2,74 | 9,92 |
| Quartzo | 2,65 | 13,57 |
| Basalto | 2,87 | 19,32 |

OBS: * Para moagem a seco, deve-se multiplicar por 1,33.

Tabela 2: Série Padrão Tyler

| Mesh | Abertura Livre (cm) | Diâmetro do fio (in) |
| --- | --- | --- |
| 2 ½ | 0,7925 | 0,088 |
| 3 | 0,6680 | 0,070 |
| 3 ½ | 0,5613 | 0,065 |
| 4 | 0,4699 | 0,065 |
| 6 | 0,3327 | 0,036 |
| 8 | 0,2362 | 0,032 |
| 10 | 0,1651 | 0,035 |
| 14 | 0,1168 | 0,028 |
| 20 | 0,0833 | 0,0172 |
| 28 | 0,0589 | 0,0125 |
| 35 | 0,0417 | 0,0122 |
| 48 | 0,0295 | 0,0092 |
| 65 | 0,0208 | 0,0072 |
| 100 | 0,0147 | 0,0042 |
| 150 | 0,0104 | 0,0026 |
| 200 | 0,0074 | 0,0021 |

Exercícios:

- Uma amostra de 100g de quartzo triturado apresenta análise granulométrica a seguir. Os valores a e b do fator de forma são respectivamente 3,5 e 2. Calcular a superfície total e o número de partícula da amostra:

- Utilizando o método diferencial

- Utilizando o método integral (método dos trapézios)

- Utilizando o programa de computador para os dois métodos

| Malhas | Massa (g) |
| --- | --- |
| 4 | 0 |
| 6 | 2,51 |
| 8 | 12,50 |
| 10 | 32,07 |
| 14 | 25,70 |
| 20 | 15,90 |
| 28 | 5,38 |
| 35 | 3,12 |
| 48 | 1,35 |
| 65 | 0,77 |
| 100 | 0,70 |

2) Uma amostra de 50 g de hematita apresenta análise granulométrica a seguir: Os valores  a e b do fator de forma são respectivamente 18,6 e 2,1. Calcular a superfície total e o número de partículas da amostra:

- Utilizando o método diferencial

- Utilizando o método integral (método dos trapézios)

- Utilizando o programa de computador para os dois métodos

| Malhas | Massa (g) |
| --- | --- |
| 8 | 9,43 |
| 10 | 16,04 |
| 14 | 12,85 |
| 20 | 7,95 |
| 28 | 2,69 |
| 35 | 1,01 |

3) (Res.14.5-1) Pretende-se triturar 10 ton/h de minério de hematite. O tamanhos da alimentação é tal que 80% passa por um peneiro de 3" de modo a que 80% do produto passe por um peneiro de 1/8". Estime a potência bruta necessária (considere um índice de trabalho de Bond, Wi = 12.68 para o minério de hematite. [ P = 18 kW]

4) (Ex.14.5-1) Para triturar um minério desde um tamanho em que 80% é menor que 50.8 mm para um produto em que 80% é inferior a 6.4 mm é necessário uma potência de 89.5 kW. Qual seria a potência necessária se o produto tivesse de ser mais fino, tal que 80% fosse menor que 3.2 mm (use a equação de Bond para estimar a energia de trituração) [P = 147 kW]

5) (Ex.14.5-2) Pretende-se triturar 100 ton/h de rocha de fosfato em que 80% da alimentação tem um tamanho inferior a 4" até um produto em que 80% é inferior a 1/8". O índice de trabalho de Bond vale 10,13.

- Calcule a potência necessária

Calcule a potência adicional necessária para numa segunda operação moer o material até que 80% seja inferior a 1 mm