LISTA 1 DE EXERCÍCIOS – TERMODINÂMICA

PROF. GERONIMO

3.13) Inicialmente, uma amostra de água se encontra a 120 °C e apresenta título de 25%. A temperatura da amostra é aumentada para 140 °C num processo onde o volume é constante. Determine a pressão e o título no estado final desse processo.

3,14) Inicialmente, uma amostra de água se encontra a 200 KPa e apresenta título de 25%. A temperatura da amostra é aumentada de 20 °C num processo onde a pressão é constante. Determine o volume e o título no estado final desse processo.

3.41) Um vaso de pressão rígido e selado é destinado ao aquecimento de água. O volume do vaso é 1 m3 e contém, inicialmente 2 Kg de água a 100°C. Qual deve ser a regulagem da válvula de segurança (pressão de abertura) de modo que a temperatura máxima da água no tanque seja igual a 200 °C.

3.42) Considere como sistema uma massa de água líquida saturada que sempre está a 60 °C. Qual é a pressão necessária para que o volume específico da água se torne igual a 99 % do volume do líquido saturado a esta temperatura?

3.43) Um conjunto cilindro-pistão contém, inicialmente, vapor d’água saturado a 200 KPa. Neste estado, a distância entre o pistão e o fundo do cilindro é 0,1 m. Determine esta distância se a temperatura da água for alterada para 200 °C. Repita o problema admitindo que a temperatura final foi alterada para 100 °C. Admita que o processo ocorre a pressão constante.

3.48) Um conjunto cilindro-pistão contém, inicialmente, vapor d’água saturado a 200 KPa. Neste estado, a distância entre o pistão e o fundo do cilindro é 0,1 m. O sistema é resfriado até que o volume interno se torne igual a metade do volume inicial. Calcule a distância entre o pistão e o fundo do cilindro no estado final do processo. Calcule, também, a temperatura da água no estado final do processo. Admita que o processo ocorre a pressão constante.

3.61) Uma panela de pressão (recipiente fechado) contém água a 100 °C e o volume ocupado pela fase líquida é 1/10 do ocupado pela fase vapor. A água é, então, aquecida até que a pressão atinja 2,0 MPa. Calcule a temperatura final do processo e a nova relação entre os volumes das fases.

4.35) Um conjunto cilindro-pistão, com área da seção transversal igual a 0,25 m2, opera a pressão constante e contém água. Inicialmente, a água encontra-se como vapor saturado a 200 KPa e a distância entre o pistão e o fundo do cilindro é 0,1 m. Transfere-se calor para a água até que sua temperatura se torne igual a 200 °C. Determine o trabalho realizado nesse processo.

4.41) Um conjunto cilindro-pistão, inicialmente, apresenta volume interno igual a 0,1 m3 e contém 1 Kg de água a 20 °C. O pistão é travado e transfere-se calor para o conjunto até que a água atinja o estado de vapor saturado. Determine a temperatura e a pressão no estado final desse processo. Qual é o trabalho realizado nesse processo?

4.42) O conjunto cilindro-pistão mostrado na Fig. 1 contém 1 Kg de água. Inicialmente, a temperatura e pressão da água iguais a 20 °c e 300 KPa. A mola é linear de modo que a pressão na água é igual a 3 MPa quando o volume interno do conjunto for 0,1 m3. Transfere-se calor ao conjunto até que o volume interno se torne igual a 0,1 m3. Determine a temperatura da água no estado final do processo, o trabalho realizado pela água e construa o diagrama p-v referente ao processo descrito.

Fig. 1

4.65) Considere um arranjo cilindro-pistão  como mostrado na Fig. 2. Inicialmente, o arranjo contém 50 Kg de água a 200 KPa e o volume interno é de 0,1 m3. O volume interno do conjunto é 0,5 m3 quando o pistão está encostado nos esbarros. A água é então aquecida até 200 °C. Determine o trabalho realizado no processo e também a pressão e o volume da água no estado final.

água

Fig. 2

4.67) Considere um conjunto cilindro-pistão mostrado na Fig. 2. Inicialmente, o arranjo contém 1 Kg de água líquida a 300 KPa e 20 °C e o pistão não está encostado nos esbarros. O volume interno do conjunto é 0,002 m3 quando o pistão está encostado nos esbarros. A água é então aquecida até que a pressão atinja 600 KPa. Determine o trabalho realizado no processo e também o volume da água no estado final.

4.68) Considere um conjunto cilindro-pistão mostrado na Fig. 3. O conjunto contém 10 Kg de água, inicialmente no estado saturado, pressão de 100 KPa e título de 0,5. A água é então aquecida até o volume interno do conjunto  se torne igual ao triplo do volume interno inicial. A massa do pistão é tal que a pressão interna  necessária para desencosta-lo do esbarro é 200 KPa. Nestas condições, determine a temperatura e o volume da água no estado final do processo e também, o trabalho realizado água no processo.

Fig. 3

4.70) Um conjunto cilindro-pistão similar ao da Fig. 3 contém 0,1 Kg de água. Inicialmente, a pressão e o título da água são respectivamente iguais a 100 KPa e 25%. A massa do pistão é tal que torna-se necessária uma pressão de 500 kPa para equilibrá-lo. A água é então aquecida até que sua temperatura atinja 300 °C. Determine a pressão final, o volume final e o trabalho realizado neste processo.

4.110) O conjunto cilindro-pistão, mostrado na Fig. 4, contém 2Kg água. O pistão está submetido a ação de uma mola linear e da pressão atmosférica e apresenta massa nula. O volume da câmara no estado inicial é 200 litros, a mola toca levemente o pistão de modo que a pressão na água é igual a atmosférica (P0 = 100 KPa). Quando o êmbolo encosta no batente, o volume da câmara é 800 litros e a temperatura da água é 600 °C. Se a água for aquecida até que a pressão atinja 1,2 MPa, determine a temperatura determine a temperatura do estado final e mostre o processo num diagrama p-v.

Fig 4

4.111) Um arranjo cilindro-pistão contém 0,1 Kg de água. Inicialmente, o volume interno é 3 m3 e a temperatura da água é 40 °C. A água é então comprimida num processo quase-estático e isotérmico até que o título se torne igual a 50 %. Calcule o trabalho envolvido no processo. Admita que o vapor d’água se comporta como um gás perfeito durante o processo.

4.112) Considere um conjunto cilindro-pistão mostrado na Fig. 3. O conjunto contém 1 Kg de água. Inicialmente, a temperatura da água é 20 °C e o pistão repousa sobre os esbarros fixados na parede do cilindro. Nesta condição, o volume interno do conjunto é igual a 0,1 m3. A pressão interna necessária para que o pistão inicie o movimento é igual a 400 kPa. Determine a temperatura da água no instante em que o pistão inicia seu movimento. Se realizarmos um processo de aquecimento termina quando a água estiver no estado de vapor saturado, determine a temperatura e o volume no estado final. Determine também o trabalho realizado durante o processo.