Física Experimental II

Experimento 12

A transformação isotérmica, a lei de Boyle-Mariotte

Habilidades e competências

Ao término desta atividade o aluno deverá ter competência para:

- Reconhecer o comportamento do volume de um gás em função da pressão, mantendo-se constante a temperatura;

- Construir o gráfico que relaciona a pressão de um gás versus o volume ocupado por ele;

- Construir o gráfico que relaciona a pressão de um gás versus o inverso do volume por ele ocupado;

- Reconhecer a validade da lei de Boyle e Mariotte para a transformação isotérmica de uma massa gasosa.

1 - Material necessário

- Aparelho gaseológico

2 – Fundamentos

O volume inicial do gás confinado

O volume inicial de gás (ar) é aquele contido no interior do manômetro, seringa, tubo de conexão, etc.

Para determinar o volume inicial basta utilizar a seguinte expressão:

V0=ΔVP0+Δp/Δp

Sendo:

ΔV = decremento do volume

Δp = incremento da pressão manométrica

P = pressão atmosférica

A pressão absoluta

Para se obter a pressão absoluta, a pressão manométrica lida deve ser acrescida do valor da pressão atmosférica no local.

3 – Andamento das atividades

- Pressão atmosférica do local (1014.9 hPa, em Lorena).

3.1. Abra a válvula.

3.2. Eleve o êmbolo.

3.3. Feche a válvula confinando um volume V0 de ar no interior da câmara.

- Qual a pressão total que o volume inicial V0 se encontra submetido neste momento (em kPa)?

3.4. Dê quatro voltas no manípulo.

* A cada volta do manípulo você irá reduzir o volume inicial V0 de uma variação ΔV = 0,45 ml/volta.

*Cuidado com a folga na válvula.

- Determine ΔV para estas 4 voltas.

- Meça a variação da pressão manométrica Δp atuante sobre o novo volume ocupado pelo gás.

- Determine o volume inicial V0 da amostra de gás deste experimento.

- Calcule a pressão total que atua sobre a amostra.

- Dê mais 2 voltas no manípulo e determine V1.

* Lembre que V1 = [V0 - (2 voltas x 0,45 ml / volta)] ml

- Complete a linha 1 da tabela 1.

- Procedendo de maneira semelhante, a cada 2 voltas do manípulo, determine e calcule os elementos necessários para completar linha após linha a Tabela 1.

* Decremento ΔVpara cada volta = 0,45 ml

- Com os dados da coluna 5 e da coluna 1 da tabela 1, construa o gráfico da pressão versus volume.

- Com os dados da coluna 5 e da coluna 2 da tabela 1, construa o gráfico da pressão versus inverso do volume.

- Calcule e interprete fisicamente o valor da inclinação da curva obtida no gráfico P versus (1/V).

- Extrapole o valor de 1/V para uma tendência a zero e tire conclusões.

Tabela1

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medida N = | Volume VN (ml) | Inverso do volume 1/VN | Pressão manométrica PN (kgf/cm²) | Pressão manométrica PN (kPa) | Pressão atmosférica P0 (kPa) | Pressão total PN (kPa) | PN . VN |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |