Lista 03 – Eletricidade Aplicada

Corrente Alternada

1) Um circuito em série RL está conectado a uma corrente alternada com 110V. Se a voltagem através do resistor é de 85V, encontre a voltagem no indutor.

Resp: 69,8 V

2) Sendo a fonte alternada com frequência de 60 Hz, calcule as correntes i1(t) e i2(t).

Resp:i1=6,25cos(120πt−51,3o), i2=3,125cos(120πt+128,66o)

3) Calcule e impedância equivalente:

Resp: Z=1,058-j2,23

4) Utilizando análise nodal encontre V0 no circuito abaixo:

Resp: v0=6,153cos(103t+70∘) V

5) Encontre io no circuito mostrado ao lado, utilizando o teorema da superposição:

Resp: io=4+0,79cos(4t−71,5o) A

6) Se v(t) = 160 cos (50t) V e i(t) = -20sen (50t – 30o) A, calcule a potência média e instantânea.

Resp: P= 800W

7) Em t = 2s, encontre a potência instantânea em cada elemento do circuito.

Resp: P= 0,064 W

8) Calcule o valor de Z para que a transferência de potência seja máxima.

Resp: Z=2,5−j1.17Ω

9) Calcule o fator de potência para o circuito abaixo, classificando-o como adiantado ou atrasado:

Resp: FP= 0,93 (atrasado)

10) Para o circuito ao lado, calcule:

a) o fator de potência

b) a potência média liberada pela fonte

c) a potência reativa ---  Resp:1,46 VAR

d) a potência aparente RESP: 15,63 VA

e) a potência complexa

11) Uma carga de 800VA, 220V, 50 Hz tem um fator de potência igual 0,8 (atrasado). Qual o valor da capacitância em paralelo que corrigirá o fator de potência da carga para um valor unitário ?